MỤC LỤC

1. Giới thiệu	2

1.1 Mục đích	2

1.2 Phạm vi	2

1.3 Định nghĩa và thuật ngữ	2

1.4 Tài liệu tham khảo	2

2. Mô tả tổng quan hệ thống	3

2.1 Tổng quan sản phẩm	3

2.2 Chức năng sản phẩm	3

2.3 Đặc điểm người dùng	3

2.4 Ràng buộc chung	4

2.5 Giả định và phụ thuộc	4

3. Yêu cầu cụ thể	4

3.1 Giao diện bên ngoài	4

3.1.1 Giao diện người dùng	4

3.1.2 Giao diện phần cứng	4

3.1.3 Giao diện phần mềm	5

3.2 Yêu cầu chức năng	5

3.3 Yêu cầu hiệu năng	5

3.4 Ràng buộc thiết kế	5

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG (SRS)

Dự án: Hệ thống đo chỉ số môi trường

# 1. Giới thiệu

## 1.1 Mục đích

Tài liệu này mô tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống đo chỉ số môi trường gồm nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ bụi mịn PM2.5 sử dụng vi điều khiển STM32.

Tài liệu làm cơ sở cho việc thiết kế, lập trình và kiểm thử hệ thống.

## 1.2 Phạm vi

- Mô tả: hệ thống thực hiện việc thu thập dữ liệu từ cảm biến bụi mịn PM2.5, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, xử lý dữ liệu đo được, hiển thị thông số môi trường lên màn hình, lưu dữ liệu vào thẻ nhớ microSD và truyền dữ liệu sang máy tính thông qua giao tiếp nối tiếp.

- Giới hạn: Phiên bản này chưa bao gồm chức năng kết nối Internet, truyền dữ liệu qua Wi-Fi hoặc điều khiển từ xa. Hệ thống chỉ thực hiện giám sát, hiển thị và lưu trữ dữ liệu tại chỗ.

## 1.3 Định nghĩa và thuật ngữ

- PM2.5: Bụi mịn có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2.5 micromet.

- STM32: Dòng vi điều khiển 32-bit của STMicroelectronics.

- UART: Chuẩn truyền thông nối tiếp.

- I2C: Chuẩn giao tiếp nối tiếp hai dây.

- SPI: Chuẩn giao tiếp nối tiếp tốc độ cao.

- CAN: Chuẩn truyền thông nối tiếp đa điểm.

- RTOS: Hệ điều hành thời gian thực.

- CSV: Định dạng lưu trữ dữ liệu dạng văn bản có dấu phẩy phân cách.

## 1.4 Tài liệu tham khảo

- Datasheet vi điều khiển STM32F103C8T6.

- Datasheet cảm biến PM2.5 (PMS5003).

- Datasheet cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (BME280).

- IEEE Std 830-1998.

# 2. Mô tả tổng quan hệ thống

## 2.1 Tổng quan sản phẩm

Sensor Node

Đầu vào:

- Cảm biến bụi mịn PM2.5.

- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm.

- Nguồn cấp 5V DC.

Đầu ra:

- Dữ liệu môi trường truyền sang Gateway Node qua giao tiếp CAN.

Sensor Node có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý sơ bộ, đóng gói dữ liệu theo frame CAN và truyền định kỳ lên mạng CAN.

Gateway Node

Đầu vào:

- Dữ liệu môi trường nhận từ Sensor Node qua CAN.

- Nguồn cấp 5V DC.

Đầu ra:

- Màn hình hiển thị nồng độ PM2.5, nhiệt độ và độ ẩm.

- Thẻ nhớ microSD để lưu dữ liệu.

- Cổng UART truyền dữ liệu về máy tính.

Gateway Node có nhiệm vụ nhận frame CAN, giải mã dữ liệu, hiển thị, lưu trữ và truyền dữ liệu ra bên ngoài hệ thống.

## 2.2 Chức năng sản phẩm

- Đọc dữ liệu PM2.5.

- Đọc nhiệt độ và độ ẩm.

- Hiển thị thông số môi trường.

- Ghi dữ liệu vào thẻ nhớ.

- Truyền dữ liệu về máy tính.

## 2.3 Đặc điểm người dùng

Người dùng dự kiến:

- Sinh viên kỹ thuật điện – điện tử.

- Người có kiến thức cơ bản về vi điều khiển.

- Có khả năng thao tác với thiết bị điện tử cơ bản.

Hệ thống được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, không yêu cầu cấu hình phức tạp.

## 2.4 Ràng buộc chung

- Sử dụng vi điều khiển STM32.

- Lập trình bằng ngôn ngữ C.

- Không sử dụng kết nối Wi-Fi.

- Chu kỳ đo cố định 10 giây.

- Nguồn cấp 5V DC.

## 2.5 Giả định và phụ thuộc

- Cảm biến hoạt động đúng theo thông số nhà sản xuất.

- Nguồn cấp ổn định.

- Thẻ nhớ microSD hoạt động bình thường.

- Máy tính nhận dữ liệu qua UART tương thích với chuẩn truyền.

# 3. Yêu cầu cụ thể

## 3.1 Giao diện bên ngoài

### 3.1.1 Giao diện người dùng

- Màn hình hiển thị:

  - PM2.5 (µg/m³)

  - Nhiệt độ (°C)

  - Độ ẩm (%)

- Nút nhấn:

  - Reset hệ thống

### 3.1.2 Giao diện phần cứng

• Cảm biến PM2.5 giao tiếp UART (Sensor Node).
• Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm giao tiếp I2C (Sensor Node).
• Hai vi điều khiển STM32 giao tiếp với nhau thông qua mạng CAN (CAN_H, CAN_L).
• Thẻ nhớ microSD giao tiếp SPI (Gateway Node).
• UART kết nối Gateway Node với máy tính để truyền dữ liệu.
• Hệ thống sử dụng nguồn cấp 5V DC.

### 3.1.3 Giao diện phần mềm

• Firmware được phát triển bằng ngôn ngữ C.
• Sử dụng thư viện HAL của STM32.
• Hệ thống sử dụng hệ điều hành thời gian thực (RTOS) để quản lý đa nhiệm trên mỗi node.
• Các tác vụ (task) chính bao gồm: đọc cảm biến, truyền CAN, hiển thị, lưu trữ dữ liệu và truyền UART.

## 3.2 Yêu cầu chức năng

FR1: Hệ thống phải đọc PM2.5 mỗi 10 giây.
FR2: Hệ thống phải đọc nhiệt độ và độ ẩm cùng chu kỳ.
FR3: Hệ thống phải hiển thị dữ liệu sau khi đo.
FR4: Hệ thống phải lưu dữ liệu vào microSD.
FR5: Hệ thống phải truyền dữ liệu qua UART.
FR6: Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu cảm biến.
FR7: Hệ thống phải tự động hoạt động sau khi cấp nguồn.

## 3.3 Yêu cầu hiệu năng

- Chu kỳ đo: 10 giây.

- Thời gian khởi động ≤ 5 giây.

- Độ trễ hiển thị ≤ 1 giây.

- Hoạt động liên tục tối thiểu 8 giờ.

## 3.4 Ràng buộc thiết kế

- Sử dụng STM32.

- Lập trình C.

- Sử dụng HAL.

- Lưu CSV.